FLOWCHART SOURCE CODE Nabertherm_Code
Bộ điều khiển lò nung Nabertherm

# 1. Tóm tắt thuật toán chính

| Khối | Vai trò trong main.c |
| --- | --- |
| main() | Khởi tạo HAL, clock, GPIO, TIM2, I2C, SPI; nạp cấu hình Flash; khởi tạo LCD, MAX31856 và PID; sau đó chạy vòng lặp không chặn. |
| Read_Temperature_Task() | Mỗi 250 ms đọc MAX31856, kiểm tra fault, lọc nhiệt độ, cập nhật Input cho PID và khóa lỗi an toàn khi cảm biến lỗi hoặc quá nhiệt. |
| Process_Buttons() | Xử lý 5 nút đã được ISR gắn cờ: vào menu, chỉnh số interval, chọn P, đổi Mode, chỉnh nhiệt độ và thời gian, lưu Flash rồi chạy profile. |
| Advance_Profile_If_Needed() | Dùng thời gian chạy tích lũy để chuyển sang interval kế tiếp hoặc kết thúc profile. |
| Update_PID_And_SSR() | Tính setpoint theo MT/TIOT, điều khiển PID, chống tích phân quá mức, cắt nhiệt khi vượt setpoint và phát slow PWM cho SSR. |
| Update_LCD() | Tạo nội dung 2 dòng LCD trong RAM, so sánh với dòng cũ rồi chỉ ghi dòng thay đổi để giảm chớp màn hình. |

# 2. Lưu đồ tổng thể main()

Lưu đồ bắt đầu từ khởi tạo phần cứng/phần mềm đến vòng lặp chính không chặn.

# 3. Lưu đồ ngắt nút bấm và timer

ISR chỉ đặt cờ và thoát nhanh; timer 1 Hz chỉ tăng Run_Total_Seconds khi hệ thống đang RUNNING và không lỗi.

# 4. Lưu đồ đọc nhiệt độ và an toàn cảm biến

MAX31856 được kiểm tra fault trước khi đọc nhiệt độ; mẫu đo được lọc và dùng làm Input cho PID.

# 5. Lưu đồ xử lý nút bấm và menu

Nút SETTING/RUN có ưu tiên cao nhất: vào menu khi đang MAIN, hoặc lưu cấu hình và chạy profile khi rời menu.

# 6. Lưu đồ bắt đầu và chuyển bước profile

Profile dùng thời gian tích lũy nên khi chuyển P không cần reset đồng hồ hiển thị.

# 7. Lưu đồ PID và SSR slow PWM

PID tạo Output theo đơn vị mili giây trong cửa sổ 1000 ms để điều khiển SSR.

# 8. Lưu đồ cập nhật LCD chống chớp

LCD được double-buffer: chỉ ghi I2C khi nội dung dòng thay đổi.

# 9. Sơ đồ liên kết main.c với thư viện

Các thư viện chỉ đảm nhiệm phần cứng/tính toán, còn main.c quyết định state machine và điều khiển an toàn.